Пояснительная записка
по авторскому индексу деградации мерзлоты

Ключевой тезис. Используемый в проекте слой risk_score — это не обученная ML-модель, а интерпретируемый составной индекс деградации/риска деградации, рассчитанный как взвешенная комбинация нескольких признаков: ухудшения водного режима, потери растительности, текстурных аномалий, рельефной предрасположенности и временной нестабильности. Такой подход выбран осознанно для MVP: он воспроизводим, прозрачен, объясним и не требует размеченной обучающей выборки.

1. Что именно реализовано в пайплайне

В пайплайне реализован авторский rule-based индекс, который в коде называется risk_score. Он формируется не из одного исходного показателя, а из нескольких нормализованных компонент, каждая из которых отражает отдельный аспект деградации мерзлотно-ландшафтной системы.

Поверх непрерывного risk_score дополнительно строится бинарный слой hotspot_mask — маска очагов повышенного риска. Это позволяет использовать один и тот же механизм и как аналитическую шкалу 0..1, и как наглядный картографический overlay для фронта и презентации.

2. Почему в проекте выбран именно такой подход

Для задачи хакатона не было надежной публичной обучающей выборки с разметкой «деградация / нет деградации» на уровне пикселя или полигона.

Требовалась объяснимая логика, которую можно защитить перед организаторами и кейсодержателями без черного ящика.

Нужно было быстро собрать рабочий MVP, который дает не просто картинку, а воспроизводимый аналитический результат.

Составной индекс удобен тем, что позволяет совместить в одном результате признаки разной природы: спектральные, текстурные, динамические и рельефные.

3. Из каких компонент складывается индекс

| Компонента | Что отражает | Как формируется | Вес | Почему включена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| water_growth | Рост водного покрытия / переувлажнение | normalize(max(curr_water_mask - prev_water_mask, 0)) | 0.25 | Вода и заболачивание — один из самых прямых признаков термокарста и деградации. |
| vegetation_loss | Снижение активности растительности | normalize(-delta_ndvi) | 0.20 | Потеря или угнетение растительности хорошо отражает нарушение состояния поверхности. |
| texture_anomaly | Локальная структурная неоднородность | normalize(texture_driver) | 0.20 | Текстурные аномалии помогают выделять нарушенные, просевшие и неоднородные участки. |
| terrain_susceptibility | Рельефная предрасположенность | robust_minmax(mean(slope, ¦tpi¦)) | 0.15 | Рельеф влияет на водный режим и устойчивость, но сам по себе не доказывает факт деградации. |
| temporal_instability | Суммарная межгодовая нестабильность | normalize(mean(¦delta_ndvi¦, ¦delta_ndwi¦)) | 0.20 | Позволяет выделять участки, где сигнал меняется не разово, а системно. |

Все компоненты заранее приводятся к сопоставимой шкале через robust min-max нормализацию. Это важно, потому что исходные признаки измеряются в разных величинах и иначе их нельзя было бы корректно сводить в один индекс.

4. Как именно рассчитывается итоговый risk_score

Сначала считаются годовые композиты и базовые индексы, прежде всего NDVI, NDWI, OSAVI, brightness и вспомогательные отношения каналов.

Далее из NDWI строится water_mask. Если ручной порог не задан, используется автоматический порог Оцу, то есть порог выбирается по гистограмме самого растра.

После этого между соседними годами считаются delta_ndvi, delta_ndwi и signed-слой water_growth = curr_water_mask - prev_water_mask.

Текстурный драйвер берется из набора texture-слоев, по умолчанию приоритет отдается nir_local_std_w7; далее для него выделяются аномальные участки верхнего хвоста распределения.

Рельефная компонента строится по DEM-производным. Если доступны slope и tpi, берется их усредненная нормализованная комбинация; если нет — используется только slope; в крайнем случае подставляется нулевой слой.

После этого из компонент собирается словарь comps, и функция combine_risk(...) считает взвешенное среднее только по тем компонентам, где есть конечные значения.

risk_score = weighted_mean (0.25·water_growth + 0.20·vegetation_loss + 0.20·texture_anomaly + 0.15·terrain_susceptibility + 0.20·temporal_instability)

5. Почему выбраны именно такие веса

Выбор весов в текущей реализации не является результатом статистического обучения или оптимизации по размеченной выборке. Это экспертный инженерный выбор, сделанный исходя из физического смысла признаков и требований MVP.

| Группа весов | Логика выбора | Интерпретация |
| --- | --- | --- |
| 0.25 для water_growth | Это самый прямой индикатор нарастания водного/заболоченного режима. | Поэтому водная компонента получила максимальный вес. |
| 0.20 для vegetation_loss, texture_anomaly и temporal_instability | Это три самостоятельных источника сигнала о нарушении состояния территории. | Они уравновешивают друг друга и не дают индексу зависеть только от одного класса признаков. |
| 0.15 для terrain_susceptibility | Рельеф важен как фактор предрасположенности, но он не равен факту деградации. | Поэтому его вклад снижен относительно динамических и текстурно-спектральных признаков. |

Таким образом, веса выбраны не «из воздуха», но и не по процедуре supervised learning. Это физически и содержательно мотивированные веса, пригодные для объяснимого MVP. В дальнейшем они могут быть скорректированы по полевым меткам, экспертной разметке или по отдельной калибровочной выборке.

6. Почему выбраны именно такие пороги и правила отсечения

| Порог / правило | Значение | Где применяется | Почему это разумно |
| --- | --- | --- | --- |
| water_occurrence_persistence | 0.6 | persistence_water_mask | Устойчиво водным считается пиксель, где вода проявлялась как минимум в большинстве наблюдений. |
| texture_anomaly_quantile | 0.9 | texture_anomaly_mask | Аномалиями считаются верхние 10% наиболее выраженных текстурных отклонений. |
| risk_hotspot_quantile | 0.9 | hotspot_mask | Hotspot — это не весь рискованный фон, а верхний хвост распределения risk_score. |
| dn_thr, dw_thr | 90-й перцентиль ¦delta_ndvi¦ и ¦delta_ndwi¦ | change_mask | Так выделяются только действительно сильные изменения, а не любой шум. |
| water_mask threshold | Оцу по NDWI или ручной порог | water_mask | Автоматический порог удобен, когда у сцены нет заранее фиксированного надежного порога. |
| signed water_growth | -1 / 0 / 1 | dynamics | Слой хранит полную динамику воды, но в risk положительная часть берется через max(water_growth, 0). |

Использование квантильных порогов важно тем, что они адаптируются к распределению конкретной территории и конкретного года. Это лучше, чем жестко прибивать один абсолютный порог ко всем сценам сразу.

7. Как реализуется hotspot_mask

Hotspot-слой не считается отдельной формулой с нуля. Он строится поверх итогового risk_score. После расчета risk_score выбирается порог rq как 90-й перцентиль по полю риска, и все пиксели с risk_score >= rq попадают в hotspot_mask. Затем по этой бинарной маске считаются связанные компоненты и их размеры, чтобы можно было использовать hotspot-объекты и в raster-виде, и в parcel-level аналитике.

8. Вывод

В проекте реализован не просто набор разрозненных слоев, а цельный интерпретируемый механизм ранжирования территорий по степени риска деградации. С точки зрения хакатонной задачи это сильное решение: оно объяснимо, воспроизводимо, опирается на физический смысл признаков и уже сейчас пригодно для картографического показа, parcel-level аналитики и внешней валидации по реальным кейсам Амги и Юнкюра.

Корректная формулировка для презентации: «В MVP использован авторский интегральный индекс деградации мерзлоты (risk_score), рассчитанный как взвешенная комбинация признаков, связанных с водным режимом, состоянием растительности, текстурными аномалиями, рельефной предрасположенностью и межгодовой нестабильностью поверхности».